ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статистика показывает, что с  наступлением холодов возрастает количество пожаров! Распространенными причинами пожаров являются – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки. Если в вашем доме печное отопление, помните, что по статистике каждый 10-й пожар в жилом доме происходит из-за неисправности печи или неправильной ее эксплуатации. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди.

Напоминаем Вам элементарные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать огненной беды

- Нередко причиной пожара становится перекаливание печи топить надо умеренно печь два раза в день, заслонка должна быть плотно закрыта, не оставляйте печь без присмотра;

- Перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист 50*70 см. без прогаров и повреждений;

- Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи;

- Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра;

- Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка дома.

- Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо  обогреватели только заводского производства;

- Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов;

- При включении обогревателя нельзя использоваться удлинителями, убедитесь что шнур и розетка в исправном состоянии;

- Не перегружайте электросеть, не оставляйте обогреватель без присмотра;

- Замените оголенную и  ветхую электропроводку.

В любом случае при возникновении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или сот. тел.  ПЧ с. Икей 89500916960, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

- Оповестить людей о пожаре, находящихся в соседних помещениях;

- Закрыть окна и форточки на затворы;

- Отключить электроэнергию;

- Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то лучше не рисковать и покинуть помещение.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:

- Уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;

- Знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро;

- Дым, вредные продукты горения могут  скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к  выходу на четвереньках или ползком;

- Если дыма много плотно закройте дыхательные пути тканью, хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ.

- Покинув опасное помещение или здание, не возвращайтесь назад: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу.

В целях сохранения жизни и здоровья, методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре, предлагаем обеспечить противопожарной защитой место Вашего проживания, а именно приобрести для установки автономный пожарный извещатель с GSM-модулем. В свою очередь извещатель дымовой автономный предназначен для обнаружения возгорания в закрытом помещении, сопровождающегося появлением дыма.

При обнаружении возгорания извещатель оповестит о нем:

- звуком сирены и световой индикацией, а так же:

- дозвоном и рассылкой SMS-сообщений на запрограммированные телефонные номера;

- отправкой  SMS-сообщений на пультовую систему.

Доведите данную информацию до родных и близких Вам людей.

Помните ведь пожар легче предупредить, чем потушить и тем самым избежать серьезных последствий!!!